TYCP系列变频调速永磁同步电动机

一、概述：

Tycp系列电机，气隙磁场由安装在转子上的稀土永磁材料提供，配合变频器供电，具有启动力矩大，调速范围宽，结构紧凑，功率密度大，效率高，功率因数低等特点，满足GB30253-2013 1级能效要求。

二、型号含义：

T    YC    P  - 315    L   -  4

电机极数

机座长度

中心高

变频调速

永磁

同步

三、产品主要特点：

1.效率高：无转子损耗，电机运行电流小，定子铜耗低；

2.功率因数高：无需电励磁，功率因数可接近1；

3.同步转速：负载转矩变化不影响转速，转速恒定为同步转速；

4.具有宽的经济运行范围，在25%～120%额定负载范围内均可保持较高的效率

和功率因数。

5.永磁材料的磁性能优异，可以提高功率密度，可以直接替代常规YE3系列电机；

也可选择更为紧凑的机座号。

四、订货须知

订货时务必说明产品型号、额定功率、额定电压、额定频率、调频范围、防护等级等

如遇永磁直驱工况（低速大转矩）详询公司。

| 型号Type | 功率KW | 额定 | 额定 | 额定 | 转速r/min | 效率Eff% | 功率因数cosφ | 额定转矩N.m | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电压V | 电流A | 频率 |  |  |  |  |  |
| TYCP-100L-4 | 3 | 380 | 5.3 | 100 | 3000 | 89.7 | 0.96 | 9.6 | 33 |
| TYCP-112M-4 | 4 | 380 | 7.0 | 100 | 3000 | 90.3 | 0.96 | 12.7 | 45 |
| TYCP-132S1-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 100 | 3000 | 91.5 | 0.96 | 17.5 | 64 |
| TYCP-132S2-4 | 7.5 | 380 | 12.9 | 100 | 3000 | 92.1 | 0.96 | 23.9 | 70 |
| TYCP-160M1-4 | 11 | 380 | 18.7 | 100 | 3000 | 93 | 0.96 | 35.0 | 110 |
| TYCP-160M2-4 | 15 | 380 | 25.4 | 100 | 3000 | 93.4 | 0.96 | 47.8 | 115 |
| TYCP-160L-4 | 18.5 | 380 | 31.2 | 100 | 3000 | 93.8 | 0.96 | 58.9 | 125 |
| TYCP-180M-4 | 22 | 380 | 36.9 | 100 | 3000 | 94.4 | 0.96 | 70.0 | 154 |
| TYCP-200L1-4 | 30 | 380 | 50.2 | 100 | 3000 | 94.5 | 0.96 | 95.5 | 198 |
| TYCP-200L2-4 | 37 | 380 | 61.8 | 100 | 3000 | 94.8 | 0.96 | 117.8 | 220 |
| TYCP-225M-4 | 45 | 380 | 74.9 | 100 | 3000 | 95.1 | 0.96 | 143.3 | 330 |
| TYCP-250M-4 | 55 | 380 | 91.2 | 100 | 3000 | 95.4 | 0.96 | 175.1 | 395 |
| TYCP-280S-4 | 75 | 380 | 124.2 | 100 | 3000 | 95.6 | 0.96 | 238.8 | 480 |
| TYCP-280M-4 | 90 | 380 | 148.7 | 100 | 3000 | 95.8 | 0.96 | 286.5 | 550 |
| TYCP-315S-4 | 110 | 380 | 181.4 | 100 | 3000 | 96 | 0.96 | 350.2 | 780 |
| TYCP-315M-4 | 132 | 380 | 217.6 | 100 | 3000 | 96 | 0.96 | 420.2 | 855 |
| TYCP-315L1-4 | 160 | 380 | 263.2 | 100 | 3000 | 96.2 | 0.96 | 509.3 | 963 |
| TYCP-315L2-4 | 200 | 380 | 328.7 | 100 | 3000 | 96.3 | 0.96 | 636.7 | 1070 |
| TYCP-355M-4 | 250 | 380 | 410.4 | 100 | 3000 | 96.4 | 0.96 | 795.8 | 1300 |
| TYCP-355L-4 | 315 | 380 | 516.6 | 100 | 3000 | 96.5 | 0.96 | 1002.8 | 1430 |
| TYCP-100L1-4 | 2.2 | 380 | 3.9 | 50 | 1500 | 89.7 | 0.96 | 14.0 | 30 |
| TYCP-100L2-4 | 3 | 380 | 5.3 | 50 | 1500 | 90.3 | 0.96 | 19.1 | 35 |
| TYCP-112M-4 | 4 | 380 | 7.0 | 50 | 1500 | 90.9 | 0.96 | 25.5 | 43 |
| TYCP-132S-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 50 | 1500 | 92.1 | 0.96 | 35.0 | 68 |
| TYCP-132M-4 | 7.5 | 380 | 12.8 | 50 | 1500 | 92.6 | 0.96 | 47.8 | 80 |
| TYCP-160M-4 | 11 | 380 | 18.6 | 50 | 1500 | 93.6 | 0.96 | 70.0 | 106 |
| TYCP-160L-4 | 15 | 380 | 25.3 | 50 | 1500 | 94 | 0.96 | 95.5 | 125 |
| TYCP-180M-4 | 18.5 | 380 | 31.0 | 50 | 1500 | 94.3 | 0.96 | 117.8 | 150 |
| TYCP-180L-4 | 22 | 380 | 36.8 | 50 | 1500 | 94.7 | 0.96 | 140.1 | 170 |
| TYCP-200L-4 | 30 | 380 | 50.0 | 50 | 1500 | 95 | 0.96 | 191.0 | 210 |
| TYCP-225S-4 | 37 | 380 | 61.4 | 50 | 1500 | 95.3 | 0.96 | 235.6 | 270 |
| TYCP-225M-4 | 45 | 380 | 74.5 | 50 | 1500 | 95.6 | 0.96 | 286.5 | 300 |
| TYCP-250M-4 | 55 | 380 | 90.9 | 50 | 1500 | 95.8 | 0.96 | 350.2 | 395 |
| TYCP-280S-4 | 75 | 380 | 123.6 | 50 | 1500 | 96 | 0.96 | 477.5 | 480 |
| TYCP-280M-4 | 90 | 380 | 148.1 | 50 | 1500 | 96.2 | 0.96 | 573.0 | 580 |
| TYCP-315S-4 | 110 | 380 | 180.6 | 50 | 1500 | 96.4 | 0.96 | 700.3 | 780 |
| TYCP-315M-4 | 132 | 380 | 216.5 | 50 | 1500 | 96.5 | 0.96 | 840.4 | 923 |
| TYCP-315L1-4 | 160 | 380 | 262.4 | 50 | 1500 | 96.5 | 0.96 | 1018.7 | 1022 |
| TYCP-315L2-4 | 200 | 380 | 328.0 | 50 | 1500 | 96.5 | 0.96 | 1273.3 | 1130 |
| TYCP-355M-4 | 250 | 380 | 409.2 | 50 | 1500 | 96.7 | 0.96 | 1591.7 | 1500 |
| TYCP-355L-4 | 315 | 380 | 515.0 | 50 | 1500 | 96.8 | 0.96 | 2005.5 | 1650 |
| TYCP-112M-6 | 2.2 | 380 | 3.8 | 50 | 1000 | 90.5 | 0.96 | 21.0 | 50 |
| TYCP-132S-6 | 3 | 380 | 5.2 | 50 | 1000 | 91.5 | 0.96 | 28.7 | 70 |
| TYCP-132M1-6 | 4 | 380 | 6.9 | 50 | 1000 | 92.4 | 0.96 | 38.2 | 78 |
| TYCP-132M2-6 | 5.5 | 380 | 9.3 | 50 | 1000 | 93.1 | 0.96 | 52.5 | 84 |
| TYCP-160M-6 | 7.5 | 380 | 12.7 | 50 | 1000 | 93.7 | 0.96 | 71.6 | 112 |
| TYCP-160L-6 | 11 | 380 | 18.5 | 50 | 1000 | 94.3 | 0.96 | 105.1 | 128 |
| TYCP-180L-6 | 15 | 380 | 25.1 | 50 | 1000 | 94.7 | 0.96 | 143.3 | 168 |
| TYCP-200L1-6 | 18.5 | 380 | 30.8 | 50 | 1000 | 95.1 | 0.96 | 176.7 | 215 |
| TYCP-200L2-6 | 22 | 380 | 36.5 | 50 | 1000 | 95.4 | 0.96 | 210.1 | 240 |
| TYCP-225M-6 | 30 | 380 | 49.6 | 50 | 1000 | 95.7 | 0.96 | 286.5 | 300 |
| TYCP-250M-6 | 37 | 380 | 61.1 | 50 | 1000 | 95.9 | 0.96 | 353.4 | 370 |
| TYCP-280S-6 | 45 | 380 | 74.2 | 50 | 1000 | 96 | 0.96 | 429.8 | 480 |
| TYCP-280M-6 | 55 | 380 | 90.6 | 50 | 1000 | 96.1 | 0.96 | 525.3 | 535 |
| TYCP-315S-6 | 75 | 380 | 123.4 | 50 | 1000 | 96.2 | 0.96 | 716.3 | 796 |
| TYCP-315M-6 | 90 | 380 | 148.1 | 50 | 1000 | 96.2 | 0.96 | 859.5 | 870 |
| TYCP-315L1-6 | 110 | 380 | 180.6 | 50 | 1000 | 96.4 | 0.96 | 1050.5 | 990 |
| TYCP-315L2-6 | 132 | 380 | 216.9 | 50 | 1000 | 96.3 | 0.96 | 1260.6 | 1050 |
| TYCP-355M1-6 | 160 | 380 | 263.0 | 50 | 1000 | 96.3 | 0.96 | 1528.0 | 1370 |
| TYCP-355M2-6 | 200 | 380 | 328.4 | 50 | 1000 | 96.4 | 0.96 | 1910.0 | 1550 |
| TYCP-355L1-6 | 250 | 380 | 410.4 | 50 | 1000 | 96.4 | 0.96 | 2387.5 | 1750 |
| TYCP-132S-8 | 2.2 | 380 | 3.9 | 50 | 750 | 90 | 0.96 | 28.0 | 70 |
| TYCP-132M-8 | 3 | 380 | 5.2 | 50 | 750 | 91 | 0.96 | 38.2 | 80 |
| TYCP-160M1-8 | 4 | 380 | 6.9 | 50 | 750 | 91.8 | 0.96 | 50.9 | 110 |
| TYCP-160M2-8 | 5.5 | 380 | 9.4 | 50 | 750 | 92.6 | 0.96 | 70.0 | 115 |
| TYCP-160L-8 | 7.5 | 380 | 12.7 | 50 | 750 | 93.2 | 0.96 | 95.5 | 125 |
| TYCP-180L-8 | 11 | 380 | 18.6 | 50 | 750 | 93.7 | 0.96 | 140.1 | 170 |
| TYCP-200L-8 | 15 | 380 | 25.2 | 50 | 750 | 94.2 | 0.96 | 191.0 | 210 |
| TYCP-225S-8 | 18.5 | 380 | 31.0 | 50 | 750 | 94.6 | 0.96 | 235.6 | 270 |
| TYCP-225M-8 | 22 | 380 | 36.7 | 50 | 750 | 94.9 | 0.96 | 280.1 | 300 |
| TYCP-250M-8 | 30 | 380 | 49.9 | 50 | 750 | 95.1 | 0.96 | 382.0 | 395 |
| TYCP-280S-8 | 37 | 380 | 61.4 | 50 | 750 | 95.3 | 0.96 | 471.1 | 480 |
| TYCP-280M-8 | 45 | 380 | 74.6 | 50 | 750 | 95.5 | 0.96 | 573.0 | 580 |
| TYCP-315S-8 | 55 | 380 | 91.1 | 50 | 750 | 95.6 | 0.96 | 700.3 | 780 |
| TYCP-315M-8 | 75 | 380 | 124.0 | 50 | 750 | 95.7 | 0.96 | 955.0 | 923 |
| TYCP-315L1-8 | 90 | 380 | 148.8 | 50 | 750 | 95.7 | 0.96 | 1146.0 | 1022 |
| TYCP-315L2-8 | 110 | 380 | 181.9 | 50 | 750 | 95.7 | 0.96 | 1400.7 | 1130 |
| TYCP-355M1-8 | 132 | 380 | 218.1 | 50 | 750 | 95.8 | 0.96 | 1680.8 | 1370 |
| TYCP-355M2-8 | 160 | 380 | 264.3 | 50 | 750 | 95.8 | 0.96 | 2037.3 | 1550 |
| TYCP-355L-8 | 200 | 380 | 330.4 | 50 | 750 | 95.8 | 0.96 | 2546.7 | 1750 |